油压千斤顶使用方法

  - 的油量不足时，需先向泵中加入工作油（10#机油）才能工作。

  - 计起重量，切忌超载使用。

  - 定起重物的重心，选择液压千斤顶着力点，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材，以免起重时产生倾倒之危险。

  - 压千斤顶将重物顶升后，应及时用坚韧的木材将重物支撑牢，禁止将千斤顶作为支撑物使用，禁止数台千斤顶同时并用，以免负荷不均衡，产生倾倒之危险。

  - 用时先将手动泵的快速接头与液压千斤顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。将放油螺钉旋松，油缸卸荷。

  - 动泵请参照电动使用说明书。