广东工业大学实验室安全管理办法

实验室是人员和财产高度集中的场所，因此实验室环境与安全防护问题必须予以高度重视，要防患于未然。实验室环境与安全防护要贯彻以人为本、安全第一、以防为主的方针。为确保我校实验室的安全，确保我校教学科研秩序，特作如下规定： 

一、建立实验室防火安全责任人制度 

各实验室必须选派对安全工作认真负责、具有丰富的经验、机智老练的工作人员担任实验室安全防火责任人，负责监督管理本实验室的安全工作，其主要职责有： 

1、根据实验室（或工作场所）的日常工作状况，研究制定符合本实验室特点的安全措施，消除安全隐患，预防事故发生； 

2、定期检查实验室，确保各项规章制度的贯彻执行，有权制止违反安全工作规章、规程的一切行为； 

3、及时向实验室及设备管理处及校保卫处报告安全工作情况，提出安全建议； 

4、做好本单位安全工作日记和事故登记记录，对事故发生的地点、原因、见证人姓名以及事故的经过、损伤情况等都要详细记录清楚，事故处理后要将处理情况记录备查。 

二、实验室安全防火防爆一般规定 

1、实验室工作人员、教师从事教学实验、科研实验工作时必须穿戴工作服、安全手套等，做好防护。 

2、各实验室应加强对学生的安全教育，每次实验前应检查学生是否进行了充分的预习、了解实验内容及有关安全事项；实验开始前应先检查仪器是否完整、放置妥当，以及仪器设备是否处于安全状态；实验过程中不得随意离开，对于化学类实验必须注意实验反应情况；实验完毕要关好水、电、气源；实验操作中如有自燃、易燃物品，附近应设灭火用具和急救箱。 

3、一般实验室安全防火防爆规定如下： 

（1）各实验室应保持环境整洁，设备及各类器材应管理得井井有条，不用仪器设备及物资应收拾整齐，放在规定位置。 

（2）废弃物应立即清除，易燃烧的包装材料应及时放置于安全处，不准储藏于实验室中备用，也不准放置于走廊与通道中，确保楼道畅通无阻。 

（3）不准在实验室内和走廊上匆忙跑动，禁止粗暴的恶作剧和一切戏谑行为。 

（4）空调机要定期维护，室内进风口滤网应每月清洗一次，防止灰尘堵塞造成过压、电线发热产生火灾危险。 

（5）使用电炉必须确定位置，定点使用，周围严禁有易燃物。 

（6）使用易燃化学危险品时，应随用随领，不宜在实验室现场存放；零星备用化学危险品，应由专人负责，存放铁柜中。 

（7）电烙铁应放在不燃的支架上，周围不要堆放可燃物，用后立即拔下插头。下班时将电源切断。 

（8）有变压器、电感应圈的设备，应安置在不燃的基座上，其散热孔不应覆盖或放置易燃物。 

（9）实验室内的用电量，不应超过额定负荷。 

4、化学实验室安全防火规定如下： 

（1）化学实验室应为一、二级耐火等级的建筑。有易燃、易爆蒸汽和可燃气体散逸的实验室，电气设备应符合防爆要求。 

（2）化学实验室安全疏散门不应少于两个。 

（3）实验室剩余或常用的少量易燃化学品，总量应不超过国家规定的限量，并应由专人保管。 

（4）在日光照射的房间必须备有窗帘，并在日光照到的地方，不应放置怕光的或遇热能分解燃烧的物品，也不能存放遇热易蒸发的物品。 

（5）进行性质不明或未知物料的实验，尽量先从最小剂量开始，同时要采取安全措施，做好灭火准备。 

（6）在实验进行中，利用可燃性气体作燃料时，其设备的安装和使用都应符合有关规定。 

（7）任何化学物品一经加进容器后，必须立即贴上标签；若发现异常或疑问，应询问有关人员或进行验证，不得随意乱丢乱放。 

（8）在实验台上，不应放置与实验工作无关的化学物品，尤其不能放置盛有浓酸或易燃、易爆的物品。 

（9）往容器中灌装较大数量的易燃、可燃液体时（酸等除外）要有防静电措施。 

（10）各种气体钢瓶要远离火源（至少10米以上），并置于阴凉和空气流通的地方。 

（11）蒸馏、回流、萃取、电解等各种化学实验要建立健全安全操作规程和化学品保管使用规则，并教育学生严格遵守。 

（12）必须设置必要相应的灭火器材。 

5、加强科研工作中的安全管理，明确课题负责人是该课题执行过程中的第一安全责任人。对于涉及易燃、易爆、毒物及其他可能引发安全事故的实验，应由课题负责人对实验的安全性及对可能出现问题的处理办法进行论证，经所在院、系安全责任人批准，报学校保卫处备案方可进行。 

三、实验室防毒规定 

1、实验室对有毒物品需加强管理，设专人保管。购买剧毒品时需提出报告，写明用途和购买的数量，经实验室及设备管理处批准后换取购置专用登记本到公安部门指定商店（公司）购买，购回后经验收并存放于专用保险箱中，钥匙由两人分开保管，领用时需两人在场签字、确认领用数量及余额，发现问题应立即报告查明原因。 

2、在实验中应尽量采用无毒或低毒物质代替有毒物质。在必须使用有毒物品时，应事先了解其性质并熟悉使用注意事项。 

3、进行有毒实验时必须穿好防护服，戴好防护眼镜、防毒口罩或防毒面具。禁止用手直接接触毒物。 

4、在进行有毒气产生的实验时，应尽可能密闭化，有回收可能的要回收，实验时要有良好的局部排风和全局排风，必要时增设局部或全面送风装置。 

5、未用完的剧毒物品必需重新入库，禁止随意存放或埋入地下。 

6、建立化学药品采购与使用的登记制度，确保化学药品不流失到实验室以外的场所。 

四、 实验室防腐蚀规定 

腐蚀性物品（主要指酸类和碱类），接触人身体会发生烧伤甚至造成死亡；接触其他物品也容易造成其他物品的损坏，有时还会引起燃烧、爆炸。必须予以重视。 

1、腐蚀性物品应使用耐其腐蚀的容器，不得与其它易腐蚀的物品存放一起，要经常注意其容器的密封性，并保持库房和实验室的通风良好。 

2、酸性和碱性物质不得混放，应分区分类隔离储存。 

3、产生腐蚀性挥发气体的实验应该在通风柜中进行。 

4、酸、碱废液必须经过处理，符合排放标准才准排放。 

5、搬运、使用腐蚀性物品要穿戴好个人防护用品。若不慎将酸或碱溅在皮肤或衣服上，可用大量水洗，如溅到眼睛里，立即用水冲洗后就医以免损坏视力。 

五、实验室防盗 

为了保护国家财产不受损失，学校根据不同类型的实验室的需要，安装了防撬保险锁、防盗窗栅、铁门和防盗报警装置等等，但所有这些措施要真正起作用，还有赖于各实验室的严格管理。各实验室工作人员应该做到： 

1、离开实验室必须锁好门窗。 

2、防盗报警系统必须经常检查，保持完好状态。 

3、贵重材料应放于保险柜中存放。 

4、未经有关管理人员许可，外单位人员不得随意进入实验室。对进行设备维护维修的外来人员实行来访登记制度。第一次到实验室进行维护维修的外来人员必须经设备主管部门批准并携带有效证件才能进入实验室。在仪器设备维护维修过程中，需要更换仪器设备配件或需要将仪器设备或零部件带离实验室检修，必须经学校设备主管部门批准，并办理有关手续方可进行。在设备维护维修过程中，必须有我校人员在现场。实验室管理人员对不明身份的人员，应拒绝其进入实验室。 

5、实验室被盗后，应立即报告学校保卫部门及设备管理部门，并填写有关情况说明表格，由保卫部门对事件进行定性，落实事故责任，然后报实验室及设备管理处对被盗财产问题作相应处理。 

六、实验室环境管理办法 

保护和改善实验室环境，为我校教师和学生创造一个安全、良好的工作学习环境，各实验室必须予以高度的重视。 

1、切实加强实验室环境的日常管理 

①室内各种仪器、设备、家具、实验物品必须安放整齐、有序、协调美观，与实验无关杂物，不得放置在室内； 

②仪器设备及实验台面应保持干净、整洁，无尘土、无污渍； 

③地面应保持清洁、无纸屑、无垃圾、无污渍； 

④窗户应保持清洁明亮、窗帘应保持整洁； 

⑤墙壁无剥落、无污损； 

⑥室内通风、采光良好，电力、照明、控温、控湿、防火安全设施完好、可靠。 

2、加强实验室环境的规划建设改造。 

①实验室建筑结构无论新建、扩建、改建还是改造都应符合实验室的基本要求，如实验室的门和室内高度要根据需要考虑到可能安装和搬运大型设备的需要，设计时要为实验室工作内容今后的变动留有余地，墙壁、地板、天花应选用耐火或不易燃烧的材料，同时应考虑防火及其他安全事故的处理，采取相应的措施保证当某一实验室发生紧急事故时尽可能减少或免除对四周、上下层实验室的影响，实现人员的安全疏散及事故范围的迅速而有效的控制。 

②确保实验室电源的质量、安全可靠性和连续性，切实保障实验室的正常工作，对精密贵重仪器设备，要根据需要提供稳压、恒流、稳频、抗干扰电源，确保其正常可靠地工作。 

③实验室照明是保证教师和学生安全操作的重要条件，在设计新建、改建实验室时，合理地选择门窗位置和尺寸，除充分、合理地利用自然采光增加室内的照明度外，还可以利用日光的消毒、杀菌作用净化室内的空气。除此之外，要辅以人工照明，实验室人工照明设备目前以日光灯为宜，如有特殊需要，还可考虑配以其他光源。 

④要根据各实验室的特点和要求，切实考虑实验室的通风、换气。为阻止一些蒸汽、气体和微粒被吸入人体，有化学、放射性污物的实验室还必须配备通风柜，一般化学操作、通风柜操作的风速不宜低于0.25～0.38m/s，对于有毒蒸汽的操作，风速宜取0.4～1.0m/s。 

⑤在实验室的供水与排放上，应根据各实验室的不同特点，区别对待，特殊实验室的废水必须进行净化后才允许排入下水网道，确保不致污染城市环境。 

⑥实验室要求温湿适宜，使教师及学生有一个舒适的工作学习环境，又可延长仪器设备的寿命，一般实验室夏季适宜温度为18～28℃，冬季为16～20℃，湿度最好在30%～70%之间。精密贵重仪器设备、计算机房等对温度、湿度的要求更高，因此更要安装工作可靠、稳定性好的空调。 

⑦对于周围环境差、仪器设备有洁净要求的实验室，要对实验室的内墙、顶棚等采取相应装饰措施，减少灰尘，消除其对室内洁净度的影响。如采用中央空调系统，其送风口前端应加中效过滤器。 

⑧实验室的隔声与防震 

a.实验室隔声 

不同频率和不同强度的声音无规律的组合，成为噪音，长期生活在噪声很大的环境中，人会烦躁不安、思维不集中、耳鸣、耳聋，因此必须采取相应措施，减少实验室噪声，对噪声强度比较大的仪器设备，采取相应的隔离、隔音、吸音等措施，降低或减少噪声对实验室环境的污染。 

b.实验室的防震 

各种震动环境对人体及设备也会造成危害。因此，实验室应尽量减少震动，确保工作人员身体健康，提高仪器设备寿命，要根据震源设备的特点采取相应的措施增加安装基础的阻尼，减少震动。 

本办法从颁布之日起执行，解释权归实验室及设备管理处。