YES-5000KN液压式四柱压力试验机操作规程

- 将试件放在下工作台或弯曲试台上；

- 将下工作台或弯曲试台推到试验机内并对准中心；

- 根据试件所需测定范围，在摆杆上挂上相应摆铊；

- 开动油泵及开放送油阀，使下工作台或弯曲试台的轮

子脱离轨道约10毫米以上；

- 将度盘指针调到零点位置；

- 关闭油泵及送油阀；

- 开动横梁电动机使上工作台下降至试件附近；

- 按试件要求所需速度，轻轻开放送油阀，使工作活塞

上升向试件加荷，待达到试验目的后送油阀关闭；

- 记录下付指正在度盘上所示的最大载荷数值；

10、  开放回油阀降下下工作台或弯曲试台，取出试件。